BORY – DOLNÍ BORY

CHODNÍK PODÉL III/35425

##### B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Popis území stavby

a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Charakteristika území a stavebního pozemku – území pro umístění stavby se nachází podél silnice III/35425 v obci Bory, část Dolní Bory. Stavební pozemek je vymezen levým, resp. v krátké části pravým okrajem vozovky silnice (ve směru Kněževes – Vídeň) a navazujícími zelenými, nezpevněnými nebo zpevněnými plochami, v části úseku se nachází stávající chodník.

Zastavěné území a nezastavěné území – zastavěné území obce.

Soulad navrhované stavby s charakterem území – řešená stavba (chodník umístěný podél stávající silnice, veřejné osvětlení – osvětlení přechodu pro chodce) je v souladu s charakterem území.

Dosavadní využití – pro umístění chodníku je určen prostor podél vozovky silnice, kde se v současném uspořádání nachází stávající zelené, nezpevněné nebo zpevněné plochy a dále pak v převážné délce oplocení pozemků rodinných domů.

Zastavěnost území – v úseku je oboustranná souvislá zástavba rodinných domů.

b)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování – stavba respektuje územní plán obce, zasažené plochy jsou převážně uvažovány jako „P – plochy veřejných prostranství“, okrajově jsou zasaženy plochy „B – plochy smíšené obytné“, uvedené je v souladu s charakterem řešené stavby.

Informace o vydané územně plánovací dokumentaci – územní plán Bory, účinnost od 5. 5. 2009.

c)	geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

S ohledem na charakter a rozsah stavby není řešeno.

d)	výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.

S ohledem na charakter a rozsah stavby nebyly průzkumné práce stavebníkem požadovány.

e)	ochrana územní podle jiných právních předpisů

Není známá.

f)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území, nejsou známá ani jiná omezení.

g)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí – technické řešení stavby a její provozování nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, stavba je navržena ze standardních materiálů s provedením ověřenými technologiemi, ochrana okolí není nutná.

Vliv stavby na odtokové poměry v území – stavba nemění odtokové poměry v území.

h)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bez požadavků.

i)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)

Pozemek parc. č.1160 je pod ochranou ZPF. PUPLF nejsou zasaženy.

j)	územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Napojení na dopravní infrastrukturu – nové chodníky jsou vedeny podél stávající silnice III/35425, a to v poloze stávajících zatravněných, nezpevněných nebo zpevněných ploch, v části úseku se nachází stávající chodník (nevyhovujících parametrů a stavebně-technického uspořádání). Nové chodníky tvoří ucelenou trasu pro pěší v podstatné délce Dolních Borů. Z pohledu napojení na dopravní infrastrukturu navazující nové úseky na stávající chodník ve středové části obce (ten je však v rámci stavby taky upravován).

Napojení na technickou infrastrukturu – veřejné osvětlení (osvětlení přechodu pro chodce) je napojeno na stávající rozvod v obci, další požadavky napojení technické infrastruktury nejsou.

Možnost bezbariérového přístupu – chodníky jsou navrženy v bezbariérovém uspořádání (včetně míst, kde je chodník přerušen místními komunikacemi – zde jsou místa pro přecházení, míst ukončení chodníku a autobusových zastávek – zde jsou upraveny nástupní hrany a zastávky jsou propojeny přechodem pro chodce), z hlediska významu je řešenými chodníky pokrytá ucelená trasa v podstatné délce Dolních Borů.

k)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby – dle možností objednatele stavby se předpokládá zahájení výstavby v roce 2021 / 2022, dokončení stavby se předpokládá ve lhůtě 9 měsíců od zahájení výstavby. Nejsou známé žádné věčné, ani časové vazby v souvislosti se stavbami jiných stavebníků.

Podmiňující, vyvolané a související investice – nejsou známé.

l)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

POZEMKY VE VLASTNICTVÍ OBCE

| Katastrální území | Parcelní číslo | Číslo LV | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Bory (628719) | 356/1 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1105/1 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1105/2 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1105/9 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1105/10 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1105/11 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1105/12 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1105/16 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1106/4 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1106/6 | 1 | Koryto vodního toku umělé | Vodní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1106/7 | 1 | Koryto vodního toku umělé | Vodní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1140/3 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1140/4 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1149 | 1 | Koryto vodního toku umělé | Vodní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1160 | 1 | --- | Zahrada | Obec Bory | Ochrana ZPF |
|  | 1168/1 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1178/1 | 1 | Koryto vodního toku umělé | Vodní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1194 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |
|  | 1196 | 1 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Obec Bory | --- |

POZEMKY VE VLASTNICTVÍ KRAJE

| Katastrální území | Parcelní číslo | Číslo LV | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Bory (628719) | 1140/1 | 372 | Silnice | Ostatní plocha | Kraj Vysočina | KSÚS Vysočiny |

POZEMKY V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ

| Katastrální území | Parcelní číslo | Číslo LV | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Bory (628719) | st. 32/1 | 207 | --- | Zast. plocha a nádvoří | Šula Jiří | --- |
|  | st. 32/2 | 174 | --- | Zast. plocha a nádvoří | Svobodová Ludmila | --- |
|  | st. 33/2 | 429 | --- | Zast. plocha a nádvoří | Vilišová Jana | --- |
|  | st. 38/1 | 440 | --- | Zast. plocha a nádvoří | Zikmund Ondřej | --- |
|  | st. 38/2 | 282 | --- | Zast. plocha a nádvoří | Zikmund Oldřich, Zikmundová Marie | --- |
|  | st. 48 | 449 | --- | Zast. plocha a nádvoří | Fantová Vendulka | --- |
|  | st. 66 | 195 | --- | Zast. plocha a nádvoří | Baláková Ludmila | --- |

m)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

S ohledem na charakter a rozsah stavby není řešeno.

n)	požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Nejsou známé.

o)	možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technikou infrastrukturu

Viz B.1, odstavec j).

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Celková koncepce řešení stavby

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Nová stavba nebo změna dokončené stavby – nová stavba.

Údaje o dotčené komunikaci – nemotoristická komunikace (chodník podél silnice III/35425).

b)	účel užívání stavby

Nemotoristická komunikace – chodník pro pěší, veřejné osvětlení – osvětlení přechodu pro chodce.

c)	trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá nebo dočasná stavba – trvalá stavba.

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

V místě mostu ev. č. 35425 je chodník veden po mostě a jeho šířka je zde v délce 16,90 m pouze 1,20 m (nutná výjimka z požadavků vyhlášky 398/2009 Sb.). V trase chodníku se vyskytují sloupy el. vedení, případně včetně veřejného osvětlení – vždy je zajištěn minimální průchod šířky 1,00 m (nutná výjimka z požadavků vyhlášky 398/2009 Sb.). Podélný sklon přesahuje na dvou místech je na délce 17,00 m, resp. 3,05 m (obě místa vyznačena v situaci) dovolenou hodnotu 8,33 % (nutná výjimka z požadavků vyhlášky 398/2009 Sb.).

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zohledněny při zpracování dokumentace.

f)	celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

Stavba řeší vybudování nemotoristické komunikace – chodníku v ucelené trase podél silnice III/35425 v obci Bory, část Dolní Bory. Základním účelem je zvýšení bezpečnosti chodců, přičemž řešené nové úseky doplňují stávající úsek chodníku ve středové části obce (na stávajícím chodníku jsou rovněž navrženy úpravy), součástí stavby jsou úpravy nástupišť a nástupních hran stávajících autobusových zastávek a včetně zajištění vyhovujícího propojení autobusových zastávek pro pěší dopravu. Vyjma stávajícího chodníku ve středové části obce využívají chodci stávající silnici – automobilová a pěší doprava není oddělena.

Stavba se skládá z celkem sedmi úseků chodníků označených jako ÚSEK CH1 až ÚSEK CH7. Úseky CH1 až CH6 jsou umístěny na levé straně silnice a tvoří plynule navazující trasu, úsek CH7 je umístěn na pravé straně silnice a je navržen za účelem zajištění vyhovujícího propojení autobusových zastávek pro pěší dopravu.

Základní šířka chodníku je 1,50 m, dle stávajících místních podmínek je pak šířka chodníku buď lokálně zmenšena (sloupy v trase), nebo naopak zvětšena (v místech nástupišť, míst pro přecházení a přechodu pro chodce apod.).

Intenzity dopravy – na silnici III/35425 není v předmětném úseku prováděno celostátní sčítání dopravy, s ohledem na polohu úseku lze předpokládat intenzitu dopravy na hranici lehkého a středního dopravního zatížení (třída dopravního zatížení V / IV, cca 100 těžkých nákladních vozidel denně). Z pohledu chodců se jedná o hlavní trasu pro pěší v části Dolní Bory a trasu zpřístupňující autobusové zastávky.

Technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. – není řešeno.

g)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Neuvažuje se.

h)	základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Potřeby a spotřeby médií a hmot – s ohledem na charakter stavby se řeší pouze bilance zemních prací, předpokládá se vyrovnaná bilance (zemina se využije v rámci stavby, případné přebytky se uloží na skládku).

Hospodaření s dešťovou vodou – hospodaření s dešťovou vodou zůstává bez změn oproti stávajícímu stavu, odvodnění chodníku je zajištěno do vpustí (v rámci stavby se osadí nové vpusti, které se zaústí do šachet stávajících vpustí, případně do stávající dešťové kanalizace).

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí – provozováním stavby (chodník) nevznikají žádné odpady, ani emise.

Třída energetické náročnosti budov apod. – s ohledem na charakter stavby není řešeno.

i)	základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Dle možností objednatele stavby se předpokládá zahájení výstavby v roce 2021 / 2022, dokončení stavby se předpokládá ve lhůtě 9 měsíců od zahájení výstavby. Nepředpokládá se členění na etapy.

j)	základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

S ohledem na charakter a rozsah stavby se nepředpokládá předčasné užívání, ani zkušební provoz.

k)	orientační náklady stavby

Náklady stavby jsou uvedeny v samostatné dokumentaci.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

S ohledem na charakter a rozsah stavby není řešeno.

b)	architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Tvarové řešení – s ohledem na charakter stavby není řešeno.

Z hlediska materiálového a barevného řešení je stavba navržena z klasických materiálů používaných pro dopravní stavby – betonové obrubníky, betonová zámková dlažba, betonové konstrukce apod.

B.2.3	Celkové technické řešení

a)	popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

Základní technické parametry, dispoziční a stavební řešení

ÚSEK CH1

- Úsek délky 199,48 m je veden po levé straně silnice, začátek je na začátku souvislé zástavby na levé straně (dům č. p. 1), konec úseku je v místě křižovatky s místní komunikací (u domu č. p. 17, resp. č. p. 16, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH2).

- Směrové vedení chodníku je dáno směrovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje levý okraj silnice, která je dle místních podmínek rozšířena na minimální šířku požadovanou správcem silnice (5,50 m v případě jednostranného zvýšeného obrubníku).

- Výškové vedení chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje výšku silnice (podélný sklon se pohybuje od 0,61 do 4,46 %).

- Základní šířka chodníku je 1,50 m, na konci úseku je v místě pro přecházení chodník rozšířen.

- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % (směrem k silnici).

- Na rozhraní asfaltového krytu silnice a řešeného chodníku je navržen silniční obrubník převýšený v základním uspořádání +0,12 m, na začátku úseku, v místě pro přecházení na konci úseku a v místech sjezdů se použije nájezdový obrubník převýšený +0,02 m, přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se provede plynule na délce splňující požadavky bezbariérového uspořádání (délky rampových části chodníku jsou vyznačeny v situaci, resp. v podélném řezu).

- Na rozhraní chodníku a navazujících zelených ploch je navržen chodníkový obrubník převýšený v základním uspořádání +0,06 m (tvoří vodící linii), v místech sjezdů se provede chodníkový obrubník jako nepřevýšený.

- Odvodnění chodníku, resp. rovněž silnice je zajištěno do vpustí. Na začátku úseku se nachází jedna stávající vpusť, dále jsou v úseku navrženy dvě nové vpusti (třída zatížení minimálně D400, přípojka se zápachovou uzávěrou, v úrovni povrchu komunikace se osadí mříž – žebra kolmo na směr jízdy – bezpečnost cyklistů) zaústěné do šachet stávající dešťové kanalizace (v místě stávající šachty se provede výšková úprava a nahrazení mříže poklopem). Podél silnice je pod chodníkem navržena podélná drenáž (drenáž HD-PE průměru 100 mm, obsyp frakce 8/32, obalit filtrační geotextilií), vyústění drenáže je do šachet vpustí.

- Konstrukce vozovky chodníku je navržena v souladu s TP 170. Provede se netuhá vozovka s krytem z dlažby a nestmelenou podkladní vrstvou (v místech sjezdů je konstrukce zesílena).

- Stávající sjezdy mimo profil nového chodníku zůstanou zachovány, úpravy zahrnují pouze výškové vyrovnání (návaznost na nový chodník), které se provede pouze v nutném rozsahu tak, aby byla zachována funkčnost sjezdů a nedošlo ke zhoršení stavu a omezení obslužnosti nemovitostí, resp. pozemků. Úpravy se provedou ve stejném provedení jako je stávající stav (dlažba, asfaltový kryt nebo nestmelený kryt).

- Okolní plochy se v rozsahu dle situace upraví vegetačními úpravami (ohumusování a zatravnění).

ÚSEK CH2

- Úsek délky 140,67 m je veden po levé straně silnice, začátek je v místě křižovatky s místní komunikací (u domu č. p. 17, resp. č. p. 16, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH1), konec úseku je v místě křižovatky s místní komunikací (u domu č. p. 37, resp. č. p. 39, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH3).

- Směrové vedení chodníku je dáno směrovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje levý okraj silnice, která je dle místních podmínek rozšířena na minimální šířku požadovanou správcem silnice (5,50 m v případě jednostranného zvýšeného obrubníku, resp. 6,00 m v případě oboustranného zvýšeného obrubníku).

- Výškové vedení chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje výšku silnice (podélný sklon se pohybuje od 0,81 do 5,61 %).

- Základní šířka chodníku je 1,50 m, v koncové části úseku je v návaznosti na polohu stávajícího oplocení a navržené palisády chodník rozšířen až na šířku 3,30 m.

V místě nástupiště stávající autobusové zastávky je šířka chodníku – nástupiště 1,70 až 2,20 m (šířka 2,20 m je minimální požadovaná dle ČSN 73 6425-1, v případě stísněných podmínek v intravilánu lze dle čl. 6.2.2.5 šířku nástupiště snížit až na 1,70 m).

- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % (směrem k silnici).

- Na rozhraní asfaltového krytu silnice a řešeného chodníku je navržen silniční obrubník převýšený v základním uspořádání +0,12 m, v místech pro přecházení na začátku a na konci úseku a v místech sjezdů se použije nájezdový obrubník převýšený +0,02 m, přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se provede plynule na délce splňující požadavky bezbariérového uspořádání (délky rampových části chodníku jsou vyznačeny v situaci, resp. v podélném řezu).

V místě autobusové zastávky se v rámci navržené úpravy nástupní hrany použije zastávkový obrubník převýšený +0,20 m, přechody na silniční obrubníky se provedou plynule na délce 1,00 m (splňuje požadavky bezbariérového uspořádání).

- Na rozhraní chodníku a navazujících zelených ploch je navržen chodníkový obrubník převýšený v základním uspořádání +0,06 m (tvoří vodící linii), v místech sjezdů se provede chodníkový obrubník jako nepřevýšený. V koncové části úseku je chodník proveden až k podezdívce stávajícího oplocení, resp. na konci úseku je navržena nízká betonová palisáda délky 14,00 m.

- Odvodnění chodníku, resp. rovněž silnice je zajištěno do vpustí. V úseku jsou navrženy tři nové vpusti (třída zatížení minimálně D400, přípojka se zápachovou uzávěrou, v úrovni povrchu komunikace se osadí mříž – žebra kolmo na směr jízdy – bezpečnost cyklistů), první vpusť je zaústěna do šachty stávající dešťové kanalizace (v místě stávající šachty se provede výšková úprava a nahrazení mříže poklopem), další dvě vpusti jsou zaústěny přímo do potrubí stávající dešťové kanalizace. Podél silnice je pod chodníkem navržena podélná drenáž (drenáž HD-PE průměru 100 mm, obsyp frakce 8/32, obalit filtrační geotextilií), vyústění drenáže je do šachet vpustí.

V začáteční části úseku je v rámci výstavby chodníku nutné zajistit zaústění stávajícího betonového žlabu osazeného u domu č. p. 16 – na konci žlabu se osadí vpusť se zaústěním do výše popsané šachty stávající dešťové kanalizace.

- Konstrukce vozovky chodníku je navržena v souladu s TP 170. Provede se netuhá vozovka s krytem z dlažby a nestmelenou podkladní vrstvou (v místech sjezdů je konstrukce zesílena).

- Stávající sjezdy mimo profil nového chodníku zůstanou zachovány, úpravy zahrnují pouze výškové vyrovnání (návaznost na nový chodník), které se provede pouze v nutném rozsahu tak, aby byla zachována funkčnost sjezdů a nedošlo ke zhoršení stavu a omezení obslužnosti nemovitostí, resp. pozemků. Úpravy se provedou ve stejném provedení jako je stávající stav (dlažba, asfaltový kryt nebo nestmelený kryt).

- Součástí prací je provedení navrženého dopravní značení a označníku zastávky v místě autobusové zastávky.

- Okolní plochy se v rozsahu dle situace upraví vegetačními úpravami (ohumusování a zatravnění).

ÚSEK CH3

- ÚSEK CH3 představuje stávající chodník ve středové části obce, v rámci návrhu ucelené trasy pro pěší jsou zde navrženy nutné úpravy pro splnění požadavků na bezbariérové uspořádání a předláždění krytové vrstvy chodníku – výměna stávající drobné dlažby (kostky) za dlažbu zámkovou. Výměna krytu je navržena z důvodu místních deformací stávající dlažby a s ohledem na lepší funkční požadavky krytu ze zámkové dlažby z pohledu zamýšlených bezbariérových úprav (rovnost povrchu), z estetického hlediska dojde výměnou krytu ke sjednocení dlažby v rámci všech řešených úseků.

- Úsek délky 279,00 m je umístěn po levé straně silnice, začátek je v místě křižovatky s místní komunikací (u domu č. p. 37, resp. č. p. 39, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH2), konec úseku je v místě křižovatky s místní komunikací (u domu č. p. 57, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH4).

Mezi domy č. p. 39 a 41 je navržen přechod pro chodce (včetně osvětlení) přes silnici III/35425 tak, aby bylo zajištěno bezpečné propojení s autobusovou zastávkou umístěnou na pravé straně silnice (řešena v rámci ÚSEKU CH7).

- Směrové vedení chodníku je dáno směrovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje levý okraj silnice – vzhledem k tomu, že ÚSEK CH3 tvoří stávající chodník, je poloha obrubníku již dána stávajícím stavem (v úseku jsou splněny požadavky správce komunikace na minimální šířku silnice 5,50 m v případě jednostranného zvýšeného obrubníku, resp. 6,00 m v případě oboustranného zvýšeného obrubníku). Pouze v krátké délce 37,40 m je navržena směrová úprava stávajícího obrubníku, a to z důvodu dodržení požadavku na minimální šířku chodníku 1,50 m.

- Výškové vedení chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje výšku silnice (podélný sklon se pohybuje od 0,66 do 6,49 %).

- Šířka chodníku je proměnná (1,50 až 1,95 m), protože chodník je téměř v celé délce úseku proveden, až k podezdívkám stávajícího oplocení.

- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % (směrem k silnici).

- Na rozhraní asfaltového krytu silnice a řešeného chodníku je silniční obrubník převýšený +0,12 m, v místech pro přecházení, v místě přechodu pro chodce a v místech sjezdů je osazen nájezdový obrubník převýšený +0,02 m, přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem je proveden plynule na délce 1,00 m (splňuje požadavky bezbariérového uspořádání – sklony rampových části chodníku jsou vyznačeny v situaci, resp. v podélném řezu), pouze na začátku a na konci úseku jsou navrženy rampové části délky 1,50 m (na začátku úseku se jedná o novou rampovou část navrženo v rámci krátkého prodloužení stávajícího chodníku k místu pro přecházení, na konci úseku se jedná o úpravu stávající rampové části).

- Na rozhraní chodníku a navazujících zelených ploch (pouze v krátké části na začátku úseku a v krátké části na konci úseku) je navržen chodníkový obrubník převýšený v základním uspořádání +0,06 m (tvoří vodící linii), v místech sjezdů se provede chodníkový obrubník jako nepřevýšený.

- Odvodnění chodníku, resp. rovněž silnice je zajištěno do stávajících vpustí (žádné nové vpusti nejsou nutné).

- Konstrukce vozovky chodníku – v úseku je stávající chodník s krytem z drobné dlažby (kostky), navržena je výměna uvedeného krytu za zámkovou dlažbu – stávající kostky se odstraní včetně lože dlažby, provede se dle nutnosti dorovnání štěrkodrtí a do nové ložní vrstvy se položí zámková dlažba (v místech sjezdů je konstrukce zesílena).

- ÚSEK CH3 představuje stávající chodník, tj. stávající sjezdy mimo profil chodníku zůstanou zachovány ve stávajícím uspořádání bez úprav.

- Součástí prací je provedení veřejného osvětlení – osvětlení přechodu pro chodce a provedení navrženého dopravní značení místě přechodu pro chodce.

Osvětlení přechodu pro chodce:

Navrhované parametry

- Kabel CYKY 4x10 mm2			30 m

- Korunová chránička 			22 m

- Osvětlovací stožár 6 m + svítidla		2 ks

Základní technický popis

- Napěťová soustava – 3PE-N, AC, 400/230 V, 50 Hz, distribuční síť TN – C.

- Ochrana před úrazem el. proudem živých částí – krytím

- Ochrana před úrazem el. proudem neživých částí – automatickým odpoj. od zdroje.

- Instalovaný výkon připojované části – 0,2 kW.

- Napájecí kabel VO CYKY 4x10 mm2 bude uložen do chodníku s přechodem pod komunikací (trasa kabelu je orientačně zakreslena – situace). Uložení kabelu je v ohebné trubce, při přechodu přes komunikaci v trubce tuhé. Uložení všech kabelů musí odpovídat ČSN33 2000-5-52ed.2 a ČSN 736005. V prostoru ochranného pásma inženýrských sítí musí být provedeno uložení kabelu dle požadavků správce jednotlivých sítí. Nově položený kabel vč. stožárů musí být geodeticky zaměřen a předán v digitální podobě.

- Stožáry se svítidly musí odpovídat požadavkům TKP15.

- Kabel bude uložen do samostatného výkopu s přechodem pod komunikací protlakem. Zemina z výkopu bude použita na zasypání výkopu.

Připojení na technickou infrastrukturu

- Osvětlení přechodu pro chodce bude napojeno ze stávajícího nadzemního vedení VO osazeného na PB NN.

- Na stávající sloup NN bude osazena pojistková skříň, přes kterou bude proveden kabelový svod do terénu.

Bezpečnost při užívání stavby

- Pracovníci pověření obsluhou a údržbou elektrického zařízení, musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. č.50/78 Sb. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazu elektrickým proudem a znalost postupu a hlášení závad na svěřeném zařízení.

- Před revizí a uvedením do provozu je uživatel povinen určit osoby zodpovědné za provoz, údržbu a obsluhu jednotlivých zařízení.

- Výchozí revize provede dodavatel montážních prací dle ČSN 331500. Další periodické revize provede provozovatel v intervalech výše uvedenou normou dle účelu provozu a po každé vyvolané poruchou či poškozením zařízení.

- Okolní plochy se v rozsahu dle situace upraví vegetačními úpravami (ohumusování a zatravnění).

ÚSEK CH4

- Úsek délky 84,91 m je veden po levé straně silnice, začátek je v místě křižovatky s místní komunikací (u domu č. p. 57, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH3), konec úseku je v místě křižovatky s místní komunikací (u domu č. p. 63, resp. 261, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH5).

- Směrové vedení chodníku je dáno směrovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje levý okraj silnice (ve stávajícím uspořádání jsou osazeny obrubníky, tj. jejich poloha je dána stávajícím stavem, v úseku jsou splněny požadavky správce komunikace na minimální šířku silnice 5,50 m v případě jednostranného zvýšeného obrubníku, resp. 6,00 m v případě oboustranného zvýšeného obrubníku).

V krátké koncové části úseku (od sjezdu k domu č. p. 63 do konce úseku) je chodník z důvodu dodržení požadavku na maximální podélný sklon veden v samostatné poloze (tj. mezi silnicí a chodníkem je zelený pás).

- Výškové vedení chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje výšku silnice, resp. v koncové části je podélný sklon navržen s ohledem na požadavky na bezbariérové uspořádání (podélný sklon se pohybuje od 1,38 do 8,27 %).

- Základní šířka chodníku je 1,50 m, v některých částech úseku je chodník s ohledem na místní podmínky (vedení inženýrských sítí, poloha stávající zástavby) rozšířen.

- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % (směrem k silnici).

- Na rozhraní asfaltového krytu silnice a řešeného chodníku je navržen silniční obrubník převýšený v základním uspořádání +0,12 m (nahradí stávající snížený obrubník), v místě pro přecházení na začátku a na konci úseku, v místech sjezdů a v místě navržené zpevněné plochy pro zásobování (viz popis níže) zůstane zachován stávající nájezdový obrubník převýšený +0,02 m, přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se provede plynule na délce splňující požadavky bezbariérového uspořádání (délky rampových části chodníku jsou vyznačeny v situaci, resp. v podélném řezu).

- Na rozhraní chodníku a navazujících zelených ploch je navržen chodníkový obrubník převýšený v základním uspořádání +0,06 m (tvoří vodící linii), v místech sjezdů se provede chodníkový obrubník jako nepřevýšený.

V prostoru u stávající restaurace je pro vyrovnání výškového rozdílu navržena nízká betonová palisáda délky 1,60 m (palisáda převýšena min. 0,06 m – tvoří vodící linii).

V koncové části, kde je chodník veden v samostatné poloze se oboustranně použije chodníkový obrubník (na levé straně, tj. směrem k zástavbě převýšený +0,06 m – tvoří vodící linii, na pravé straně, tj. směrem k silnici nepřevýšený – umožňuje odtok na zelený pás).

- Odvodnění chodníku, resp. rovněž silnice je zajištěno do vpustí. V úseku jsou navrženy dvě nové vpusti (třída zatížení minimálně D400, přípojka se zápachovou uzávěrou, v úrovni povrchu komunikace se osadí mříž – žebra kolmo na směr jízdy – bezpečnost cyklistů) zaústěné do šachet stávající dešťové kanalizace (v místě stávající šachty se provede výšková úprava). Podél silnice je pod chodníkem navržena podélná drenáž (drenáž HD-PE průměru 100 mm, obsyp frakce 8/32, obalit filtrační geotextilií), vyústění drenáže je do šachet vpustí.

- Konstrukce vozovky chodníku je navržena v souladu s TP 170. Provede se netuhá vozovka s krytem z dlažby a nestmelenou podkladní vrstvou (v místech sjezdů je konstrukce zesílena). V místě navržené zpevněné plochy pro zásobování (viz popis níže) se provede rovněž netuhá vozovka s krytem z dlažby, použije se zde však stmelená podkladní vrstva.

- Stávající sjezdy mimo profil nového chodníku zůstanou zachovány, úpravy zahrnují pouze výškové vyrovnání (návaznost na nový chodník), které se provede pouze v nutném rozsahu tak, aby byla zachována funkčnost sjezdů a nedošlo ke zhoršení stavu a omezení obslužnosti nemovitostí, resp. pozemků. Úpravy se provedou ve stejném provedení jako je stávající stav (dlažba, asfaltový kryt nebo nestmelený kryt).

- Před stávající restaurací je v rámci uspořádání prostoru podél silnice navržena zpevněná plocha pro zásobování restaurace – délka plochy 8,50 m, šířka 3,00 m, kryt z dlažby, rozhraní zpevněné plochy a chodníku se provede ze silničních obrubníků převýšený v základním uspořádání +0,10 m, v části je navrženo snížení (nájezdový obrubník převýšený+0,02 m).

- Na konci úseku je v místě stávající místní komunikace navržena úprava prostoru napojení na silnici III/35425 – místní komunikace se rozšíří na šířku 4,50 m a provede se nová konstrukce vozovky (netuhá vozovka s asfaltovým krytem a nestmelenou podkladní vrstvou).

- Okolní plochy se v rozsahu dle situace upraví vegetačními úpravami (ohumusování a zatravnění).

ÚSEK CH5

- Úsek délky 64,55 m je veden po levé straně silnice, začátek je v místě křižovatky s místní komunikací (u domu č. p. 63, resp. 261, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH4), konec úseku je v místě sjezdu k domu č. p. 69 (následně navazuje ÚSEK CH6, ovšem nejsou splněny podmínky pro umístění místa pro přecházení).

- Směrové vedení chodníku je dáno směrovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje levý okraj silnice (ve stávajícím uspořádání jsou osazeny obrubníky, tj. jejich poloha je dána stávajícím stavem, v úseku jsou splněny požadavky správce komunikace na minimální šířku silnice 5,50 m v případě jednostranného zvýšeného obrubníku, resp. 6,00 m v případě oboustranného zvýšeného obrubníku).

- Výškové vedení chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje výšku silnice (podélný sklon se pohybuje od 2,69 do 12,75 %). V začáteční části úseku, kde podélný sklon překračuje na délce 17,00 m dovolenou hodnotu 8,33 % je nutná výjimka z požadavků vyhlášky 398/2009 Sb.

- Základní šířka chodníku je 1,50 m, na začátku úseku v místě pro přecházení a dále v některých částech úseku s ohledem na místní podmínky (vedení inženýrských sítí, poloha stávající zástavby) je chodník rozšířen.

- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % (směrem k silnici).

- Na rozhraní asfaltového krytu silnice a řešeného chodníku je osazen silniční obrubník převýšený +0,10 až +0,12 m, v místě pro přecházení na začátku úseku a v místě ukončení chodníku na konci úseku je nájezdový obrubník převýšený +0,02 m, přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se provede plynule na délce splňující požadavky bezbariérového uspořádání (délky rampových části chodníku jsou vyznačeny v situaci, resp. v podélném řezu).

- Na rozhraní chodníku a navazujících zelených ploch je navržen chodníkový obrubník převýšený v základním uspořádání +0,06 m (tvoří vodící linii), v místech sjezdů se provede chodníkový obrubník jako nepřevýšený.

- Odvodnění chodníku, resp. rovněž silnice je zajištěno do vpustí. V úseku je navržena jedna nová vpusť (třída zatížení minimálně D400, přípojka se zápachovou uzávěrou, v úrovni povrchu komunikace se osadí mříž – žebra kolmo na směr jízdy – bezpečnost cyklistů) zaústěná do potrubí stávající dešťové kanalizace. V koncové části úseku se nachází stávající vpusť. Podél silnice je pod chodníkem navržena podélná drenáž (drenáž HD-PE průměru 100 mm, obsyp frakce 8/32, obalit filtrační geotextilií), vyústění drenáže je do šachet vpustí.

- Konstrukce vozovky chodníku je navržena v souladu s TP 170. Provede se netuhá vozovka s krytem z dlažby a nestmelenou podkladní vrstvou (v místech sjezdů je konstrukce zesílena).

- Okolní plochy se v rozsahu dle situace upraví vegetačními úpravami (ohumusování a zatravnění).

ÚSEK CH6

- Úsek délky 65,87 m je veden po levé straně silnice, začátek je před mostem ev. č. 35425-2 (za sjezdem k domu č. p. 69 navazuje ÚSEK CH5, ovšem nejsou splněny podmínky pro umístění místa pro přecházení), konec úseku je v místě křižovatky s místní komunikací před domem č. p. 71.

- Směrové vedení chodníku je dáno směrovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje levý okraj silnice (v začáteční části úseku je poloha dána stávajícím mostem ev. č. 35425-2, v úseku jsou splněny požadavky správce komunikace na minimální šířku silnice 5,50 m v případě jednostranného zvýšeného obrubníku, resp. 6,00 m v případě oboustranného zvýšeného obrubníku).

- Výškové vedení chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje výšku silnice (podélný sklon se pohybuje od 0,65 do 19,15 %). V začáteční části úseku, kde podélný sklon překračuje na délce 3,05 m dovolenou hodnotu 8,33 % je nutná výjimka z požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. (výškové uspořádání je dáno stávajícím stavem u mostu ev. č. 35425-2).

- Základní šířka chodníku je 1,50 m, v místě mostu ev. č. 35425 je chodník veden po mostě a jeho šířka je zde v délce 16,90 m pouze 1,20 m (je nutná výjimka z požadavků vyhlášky 398/2009 Sb.), v koncové části je chodník rozšířen na 1,75 m (vedení inženýrských sítí).

- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % (směrem k silnici).

- Na rozhraní asfaltového krytu silnice a řešeného chodníku je osazen, resp. navržen silniční obrubník převýšený +0,12 m, na začátku a na konci úseku je nájezdový obrubník převýšený +0,02 m, přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se provede plynule na délce splňující požadavky bezbariérového uspořádání (délky rampových části chodníku jsou vyznačeny v situaci, resp. v podélném řezu).

- Na rozhraní chodníku a navazujících zelených ploch je navržen chodníkový obrubník převýšený v základním uspořádání +0,06 m (tvoří vodící linii), v místech sjezdů se provede chodníkový obrubník jako nepřevýšený.

V části úseku mezi koncem mostu ev. č. 35425-2 a betonovým čelem stávajícího propustku je navržena betonová palisáda délky 28,00 m, na které bude osazeno zábradlí výšky 1,10 m (ocelové pozinkované zábradlí se svislou výplní).

- Odvodnění chodníku je zajištěno na silnici, která zde má příčný sklon směrem k pravému okraji, kde je odvodněna do stávajících odvodňovacích prvků. Podél silnice je pod chodníkem navržena podélná drenáž (drenáž HD-PE průměru 100 mm, obsyp frakce 8/32, obalit filtrační geotextilií), vyústění drenáže je na svah zemního tělesa chodníku ve středové části úseku.

- Konstrukce vozovky chodníku je navržena v souladu s TP 170. Provede se netuhá vozovka s krytem z dlažby a nestmelenou podkladní vrstvou.

- Okolní plochy se v rozsahu dle situace upraví vegetačními úpravami (ohumusování a zatravnění).

ÚSEK CH7

- Úsek délky 60,88 m je veden po pravé straně silnice, začátek je v místě stávajícího autobusového zálivu (před mateřskou školou), konec úseku je v místě pro přecházení navrženém mezi domy č. p. 42 a 43 (místo pro přecházení je navrženo přes silnici III/35425 tak, aby bylo zajištěno bezpečné propojení s chodníkem na levé straně (ÚSEK CH3).

- Směrové vedení chodníku je dáno směrovým uspořádáním stávajícího autobusového zálivu a silnice, kdy chodník kopíruje okraj autobusového zálivu, resp. pravý okraj silnice. Silnice je dle místních podmínek rozšířena na minimální šířku požadovanou správcem silnice (5,50 m v případě jednostranného zvýšeného obrubníku, resp. 6,00 m v případě oboustranného zvýšeného obrubníku).

- Výškové vedení chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje výšku silnice (podélný sklon se pohybuje od 1,80 do 3,33 %).

- Základní šířka chodníku je 1,50 m. V místě nástupiště stávající autobusové zastávky je šířka chodníku – nástupiště 1,90 až 2,20 m (šířka 2,20 m je minimální požadovaná dle ČSN 73 6425-1, v případě stísněných podmínek v intravilánu lze dle čl. 6.2.2.5 šířku nástupiště snížit až na 1,70 m).

- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % (směrem k silnici).

- Na rozhraní asfaltového krytu silnice a řešeného chodníku je navržen silniční obrubník převýšený v základním uspořádání +0,12 m, v místě pro přecházení na konci úseku a v místě sjezdu se použije nájezdový obrubník převýšený +0,02 m, přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se provede plynule na délce splňující požadavky bezbariérového uspořádání (délky rampových části chodníku jsou vyznačeny v situaci, resp. v podélném řezu).

V místě autobusové zastávky se v rámci navržené úpravy nástupní hrany použije zastávkový obrubník převýšený +0,20 m, přechody na silniční obrubníky se provedou plynule na délce 1,00 m (splňuje požadavky bezbariérového uspořádání).

- Na rozhraní chodníku a navazujících zelených ploch je navržen chodníkový obrubník převýšený v základním uspořádání +0,06 m (tvoří vodící linii), v místech sjezdů se provede chodníkový obrubník jako nepřevýšený. V začáteční části úseku je chodník proveden až k podezdívce stávajícího oplocení, resp. ke stávajícímu přístřešku.

- Odvodnění chodníku, resp. rovněž silnice je zajištěno do vpustí. V úseku je jedna stávající vpusť. Podél silnice je pod chodníkem navržena podélná drenáž (drenáž HD-PE průměru 100 mm, obsyp frakce 8/32, obalit filtrační geotextilií).

- Konstrukce vozovky chodníku je navržena v souladu s TP 170. Provede se netuhá vozovka s krytem z dlažby a nestmelenou podkladní vrstvou (v místech sjezdů je konstrukce zesílena).

- Stávající sjezdy mimo profil nového chodníku zůstanou zachovány, úpravy zahrnují pouze výškové vyrovnání (návaznost na nový chodník), které se provede pouze v nutném rozsahu tak, aby byla zachována funkčnost sjezdů a nedošlo ke zhoršení stavu a omezení obslužnosti nemovitostí, resp. pozemků. Úpravy se provedou ve stejném provedení jako je stávající stav (dlažba, asfaltový kryt nebo nestmelený kryt).

- Součástí prací je provedení navrženého dopravní značení a označníku zastávky v místě autobusové zastávky (dopravní značení v místě pro přecházení přes silnici III/35425 je součástí ÚSEKU CH3).

- Okolní plochy se v rozsahu dle situace upraví vegetačními úpravami (ohumusování a zatravnění).

b)	celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky pro zvýšení technického maxima)

Veřejné osvětlení – viz B.2.3, odstavec a).

Ostatní bez nároku.

c)	celková spotřeba vody

Bez nároku.

d)	celkové produkované množství a druhy opadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Provozováním stavby nevznikají žádné odpady a emise, ani vyzískaný materiál.

e)	požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Bez požadavků.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Uspořádání chodníku (včetně autobusových zastávek) je navrženo dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. S ohledem na charakter stavby se jedná o požadavky stanovené v příloze 1 a v příloze 2 uvedené vyhlášky.

Podrobný popis navrženého řešení bezbariérového užívání stavby je uveden v technické zprávě.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je s ohledem na účel užívání navržena bezpečně. Splněny jsou požadavky ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6425 a rovněž vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Ve stávajícím uspořádaní chodci využívají silnici, resp. v části úseku stávající chodník nevyhovujících parametrů (nevhodný kryt z drobné dlažby – kostky). Vybudováním chodníků je zajištěno zvýšení bezpečnosti chodců, a to včetně bezpečného přístupu na autobusové zastávky, což přispívá k celkovému zvýšení bezpečnosti provozu. Rovněž úprava nástupních hran autobusových zastávek přispěje ke zvýšení bezpečnosti a komfortu při jejich užívání.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a)	popis současného stavu

Viz B.1, odstavec a).

b)	popis navrženého řešení

Viz B.2.1, odstavec f) a B.2.3, odstavec a).

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje žádné technické a technologické zařízení.

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Z hlediska požárně bezpečnostního řešení neovlivňuje stavba negativně stávající uspořádání v řešené lokalitě. Přístupnost stávajících objektů v lokalitě není z hlediska případného požárního zásahu navrženou stavbou nijak dotčena.

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

b)	ochrana před bludnými proudy

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

c)	ochrana před technickou seizmicitou

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

d)	ochrana před hlukem

Stavba není zdrojem zvýšeného hluku nad stávající poměry.

e)	protipovodňová opatření

S ohledem na polohu stavby není řešeno.

f)	ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

S ohledem na polohu stavby není řešeno.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa technické infrastruktury

Veřejné osvětlení (osvětlení přechodu pro chodce) je napojeno na stávající rozvod v obci.

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky

Veřejné osvětlení – viz B.2.3, odstavec a).

B.4	Dopravní řešení

a)	popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Dopravní řešení – ve stávajícím uspořádaní chodci využívají silnici, resp. v části úseku stávající chodník nevyhovujících parametrů (nevhodný kryt z drobné dlažby – kostky). Vybudováním chodníků je zajištěno zvýšení bezpečnosti chodců, a to včetně bezpečného přístupu na autobusové zastávky, což přispívá k celkovému zvýšení bezpečnosti provozu. Rovněž úprava nástupních hran autobusových zastávek přispěje ke zvýšení bezpečnosti a komfortu při jejich užívání.

Z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (silnice III/35425 a místních komunikací) nedojde vybudováním chodníku ke změně stávajícího uspořádání komunikací, rovněž rozhledové poměry stávajících křižovatek jsou zcela beze změn.

Bezbariérové řešení – Uspořádání chodníku je navrženo dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. S ohledem na charakter stavby se jedná o požadavky stanovené v příloze 1 a v příloze 2 uvedené vyhlášky. Podrobný popis navrženého řešení bezbariérového užívání stavby je uveden v technické zprávě.

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Nové chodníky jsou vedeny podél stávající silnice III/35425, a to v poloze stávajících zatravněných, nezpevněných nebo zpevněných ploch, v části úseku se nachází stávající chodník (nevyhovujících parametrů a stavebně-technického uspořádání). Nové chodníky tvoří ucelenou trasu pro pěší v podstatné délce Dolních Borů. Z pohledu napojení na dopravní infrastrukturu navazující nové úseky na stávající chodník ve středové části obce (ten je však v rámci stavby taky upravován).

c)	doprava v klidu

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

d)	pěší a cyklistické stezky

Stavba řeší výstavbu chodníku, cyklistické stezky nejsou navrženy.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)	terénní úpravy

Zemní práce zahrnují hrubé terénní úpravy – výkopy na úroveň zemní pláně chodníku, svahování.

Konečná úprava mimo zpevněné plochy se provede ohumusováním a zatravněním.

b)	použité vegetační prvky

Provede se pouze konečná úprava okolních ploch zasažených stavbou – ohumusování a zatravnění.

c)	biotechnická, protierozní opatření

Nejsou navržena.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Technické řešení stavby a její provozování nemá negativní vliv na životní prostředí – stavba je navržena ze standardních materiálů s provedením ověřenými technologiemi.

b)	vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a staveb v krajině apod.

S ohledem na charakter, rozsah a polohu stavby lze konstatovat, že stavba a její provozování nemá negativní vliv na přírodu a krajinu – stavba je navržena ze standardních materiálů s provedením ověřenými technologiemi.

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nemá vliv.

d)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Podmínky závazného stanoviska byly zohledněny při zpracování dokumentace.

e)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Nespadá do režimu uvedeného zákona.

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navržena.

B.7	Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.8	Zásady organizace výstavby

(s ohledem na rozsah stavby jsou zásady organizace výstavby redukovány na technickou zprávu)

B.8.1	Technická zpráva

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.

S ohledem na charakter stavby se řeší pouze bilance zemních prací, předpokládá se vyrovnaná bilance (zemina se využije v rámci stavby, případné přebytky se uloží na skládku).

b)	odvodnění staveniště

S ohledem na charakter a rozsah stavby se odvodnění uvažuje do stávajících odvodňovacích prvků, případně na okolní terén.

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba je přístupná ze silnice III/35425. Pokrytí el. energií a vodou proběhne ze zdrojů prováděcí firmy (elektrocentrály, nádrže). Není požadavek na další zdroje.

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

S ohledem na charakter a rozsah stavby se nepředpokládá negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Zajištění ochrany staveniště proti neoprávněnému přístupu, zajištění bezpečnosti práce na staveništi a zabezpečení staveniště je povinností zhotovitele stavby dle platných předpisů a jeho systému. Vzhledem k rozsahu stavby v realitě stávající zástavby nelze požadovat úplné uzavření prostoru staveniště, povinností zhotovitele je však pracovní místa řádně označit a zamezit neoprávněnému přístupu (mobilní ocelové zábradlí, nebo oplocení). Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a respektovat veškerá ochranná pásma inženýrských sítí.

Nejsou požadavky na asanace, demolice, ani kácení dřevin.

f)	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Pozemky zasažené stavbou – viz B.1, odstavec l). Stavba bude probíhat na uvedených pozemních, případný dočasný zábor ostatních ploch v době provádění stavby je podmíněn souhlasem vlastníků zasažených pozemků (zásah na cizí pozemky řeší objednatel).

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy

V současném stavu není zajištěna bezbariérová přístupnost lokality – z tohoto důvodu nelze požadovat zajištění bezbariérových obchozích tras.

h)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré normativy z oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:

A) Odpady vznikající během výstavby (viz níže).

B) Odpady vznikající při vlastním provozu – provozem stavby nevznikají žádné odpady.

C) Odpady vznikající po ukončení provozu – nejsou předmětem této dokumentace.

A) Odpady vznikající při výstavbě. Při výstavbě budou vznikat druhy odpadů obvyklé pro stavební činnost (kategorizace teoreticky možných vzniklých odpadů byla provedena dle vyhlášky MŽP č.381/2001). Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předávány oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech k využití nebo odstranění.

Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci):

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Předpokládané množství | Kategorie odpadu Ostatní - O, nebezp. - N |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 10 m3 | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 10 m3 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03* | 0 m3 | O |

Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) - nepředpokládá se jejich výskyt.

Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci) - nepředpokládá se jejich výskyt.

Odpady budou likvidovány na skládce, eventuálně recyklovány. V případě vytěžených zemin (kód druhu odpadu 17 05 04) bude materiál dle potřeby upotřeben v místě stavby – v tomto případě není vytěžená zemina odpadem, případné přebytky se uloží na skládku.

V současné fázi projektu není zatím znám dodavatel stavby, proto se doporučuje ke skladování a recyklaci odpadů nejbližší skládka. V rámci stavby pak bude mít zhotovitel stavby povinnost vést evidenci odpadů a rovněž budou dohodnuty i vhodné skládky s ohledem na druhy vzniklých odpadů a vzdálenosti pro přesuny hmot.

Ornice získaná odhumusováním bude řádně uložena na mezideponii a použije se zpětně pro ohumusování určených ploch.

i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

Z hlediska zemních prací předpokládá se vyrovnaná bilance (zemina se využije v rámci stavby, případné přebytky se uloží na skládku). Deponie zeminy nejsou s ohledem na rozsah stavby nutné.

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí – stavba je navržena ze standardních materiálů s provedením ověřenými technologiemi. Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré normativy z oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.

S ohledem na požadavky na ochranu ovzduší se doporučuje, aby v rámci stavby byly používány opatření pro snížení prašnosti – příklady opatření pro snížení prašnosti:

- Provádět skrápění před a během bouracích prací.

- Provádět skrápění odpadu, sutí z demolice.

- Izolovat nakládání s odpady (sutí) od okolního prostředí (pomocí folií, tkanin apod.).

- Při postupném odvážení odpadu ze stavby naložit přednostně jemnou suť a suché materiály, až později hrubší části a vlhký materiál (odvážený materiál by neměl být hutněn).

- -Při rozrušování konstrukcí (demolice, řezání, broušení apod.) používat skrápění nebo odsávání.

- Minimalizovat nebo vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (kamenivo frakce do 4 mm) na staveništi, zamezit vyfoukání jemných částic do okolí.

- Průběžně sledovat prašnost v areálu tak, aby bylo možné zakročit v případě větších problémů (např. zakrytí deponií při silném větru, skrápění areálu apod.).

- Při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) omezit práce na stavbě nebo alespoň omezit činnosti s vysokou prašností.

- Důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku.

- Dle možností zakrývat všechna vozidla, která převážejí sypké materiály.

k)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V souladu s § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

Všichni pracovníci na stavbě absolvují školení, na němž budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, s hygienickými a požárními předpisy, a budou poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem.

Bezpečnostní předpisy

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

- NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP.

- Zákon č. 266/2006 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění bezpečnosti práce a technických zařízení.

- Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení.

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí.

- Nařízení vlády č. 168/2002Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

- Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informacím v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění č. 178/2004 Sb.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce na staveništi, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

- Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – úplné znění zákona 471/2005 Sb.

- NV 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. Předpisů (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.).

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví na stavbě ve smyslu NV 591/2006 Sb., příloha 5

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavebník má povinnost zajistit přítomnost koordinátora BOZP na stavbě v průběhu realizace díla, pokud bude stavba realizována více než jedním zhotovitelem (za zhotovitele se považuje i subdodavatel), případně pokud délka stavby přesáhne 500 dní v přepočtu na jednu osobu.

Na staveništi se budou provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je tedy nutné zpracovat plán BOZP na staveništi.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru správce sítě.

Od veřejného prostoru musí být jednotlivá staveniště oddělená zábranami a označená výstražnými tabulkami označujícími staveniště se zákazem vstupu, nebezpečí úrazu a nebezpečí pádu.

Práce na stavbě musí být prováděné v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. Při případném úrazu musí být poskytnutá nezbytná zdravotní péče, vyrozuměno vedení, případně zavolána lékařská služba. Vždy bude evidovaný záznam o úraze a protokol odeslaný na příslušná místa.

l)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou nutné.

m)	zásady pro dopravní inženýrská opatření

Provádění stavby se předpokládá při zachování provozu na silnici III/35425 a místních komunikacích. S ohledem na šířku komunikace a intenzitu dopravy se nepředpokládá výrazné dopravní omezení (pracovní místa budou řádně označena v souladu s TP 66, zhotovitel v rámci DIO navrhne a schválí takové uspořádání, aby bylo zachováno obousměrné uspořádání provozu, v ucelených délkách se nevyučuje úprava se střídavým provozem řízeným např. semaforovou soupravou).

Návrh DIO včetně schválení příslušnými orgány zajišťuje zhotovitel stavby v návaznosti na reálný harmonogram prací stanovený před zahájením stavby. Příjezd ke staveništi po stávajících veřejných komunikacích je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona.

n)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.

o)	zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště – objekty zařízení budou dočasně umístěny na pozemcích ve vlastnictví objednatele nebo na základě dohody na soukromých pozemcích. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat a ukládat. Předpokládá se vyklizení staveniště do 30 pracovních dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky stavby. Rozsah využití ploch pro zařízení staveniště je na základě požadavků zhotovitele dán dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem.

p)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby – z hlediska časové posloupnosti stavby a koordinovatelnosti prací se předpokládá následující postup:

- Provedení DIO.

- Zemní práce na úroveň zemní pláně.

- Úprava odvodňovacích prvků, drenáže, osazení obrubníků.

- Srovnání a zhutnění na požadovanou úroveň zemní pláně (posouzení materiálu v aktivní zóně vozovky, případně úprava pro dosažení požadovaných parametrů v úrovni zemní pláně).

- Provedení konstrukčních vrstev chodníku.

- Předláždění stávajícího chodníku.

- Úprava sjezdů.

- Dokončovací práce (dopravní značení, ohumusování a zatravnění, drobné úpravy apod.).

Rozhodující dílčí termíny – s ohledem na rozsah stavby nejsou stanoveny.

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

S ohledem na charakter a rozsah stavby není řešeno.