BORY – HORNÍ BORY

CHODNÍK PODÉL III/36049

##### D.01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

a)	identifikační údaje objektu

Označení stavby:			BORY – HORNÍ BORY

CHODNÍK PODÉL III/36049

Označení stavebního objektu:	Vzhledem k rozsahu stavby není provedeno členění na stavební objekty.

b)	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba řeší vybudování nemotoristické komunikace – chodníku v ucelené trase podél silnice III/36049 v obci Bory, část Horní Bory. Základním účelem je zvýšení bezpečnosti chodců, součástí stavby je úprava nástupiště a nástupní hrany stávající autobusové zastávky. Vyjma koncové části úseku využívají chodci ve stávajícím uspořádání stávající silnici – automobilová a pěší doprava není oddělena.

Stavba se skládá z celkem čtyř úseků chodníků označených jako ÚSEK CH1 až ÚSEK CH4, úseky jsou pravé straně silnice a tvoří plynule navazující trasu.

ÚSEK CH1

- Úsek délky 229,50 m je veden po pravé straně silnice, začátek je na začátku souvislé zástavby na pravé straně (dům ev. č. 22), konec úseku je v místě křižovatky s místní komunikací (mezi domy č. p. 143 a 145, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH2).

- Směrové vedení chodníku je dáno směrovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje pravý okraj silnice, která je v začáteční části úseku dle místních podmínek rozšířena na minimální šířku požadovanou správcem silnice (5,50 m v případě jednostranného zvýšeného obrubníku). V části úseku vedené podél hřbitova je chodník umístěn podél stávající zpevněné plochy, přičemž z části zabírá uvedenou zpevněnou plochu.

- Výškové vedení chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnic, resp. zpevněné plochy u hřbitova, kdy chodník kopíruje výšku silnice, resp. zpevněné plochy (podélný sklon se pohybuje od 0,18 do 9,38 %). V začáteční části úseku, kde podélný sklon překračuje na délce 24,90 m dovolenou hodnotu 8,33 % je nutná výjimka z požadavků vyhlášky 398/2009 Sb.

- Základní šířka chodníku je 1,50 m, na konci úseku je v místě pro přecházení rozšířen.

- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % (směrem k silnici). Pouze v místě vjezdu do domu č. p. 145 je příčný sklon otočen na 2,0 % (směrem k zástavbě) z důvodu zachování výškového uspořádání v místě sjezdu (změna příčného sklonu se provede plynule na délce 3,00 m tak, aby byly splněny požadavky na bezbariérové uspořádání).

- Na rozhraní asfaltového krytu silnice a řešeného chodníku je navržen silniční obrubník převýšený v základním uspořádání +0,12 m, na začátku úseku, v místě pro přecházení na konci úseku a v místech sjezdů se použije nájezdový obrubník převýšený +0,02 m (resp. se v koncové části úseku zachová stávající snížený obrubník), přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se provede plynule na délce splňující požadavky bezbariérového uspořádání (délky rampových části chodníku jsou vyznačeny v situaci, resp. v podélném řezu).

- Na rozhraní chodníku a navazujících zelených ploch je navržen chodníkový obrubník převýšený v základním uspořádání +0,06 m (tvoří vodící linii), v místech sjezdů se provede chodníkový obrubník jako nepřevýšený. V části úseku u hřbitova je navržena nízká betonová palisáda délky 15,00 m. V části úseku je chodník proveden až k podezdívce stávajícího oplocení.

- Odvodnění chodníku, resp. rovněž silnice je zajištěno do vpustí. V první části úseku jsou navrženy tři nové vpusti (třída zatížení minimálně D400, přípojka se zápachovou uzávěrou, v úrovni povrchu komunikace se osadí mříž – žebra kolmo na směr jízdy – bezpečnost cyklistů) zaústěné do šachet stávající dešťové kanalizace (v místě stávající šachty se provede výšková úprava a nahrazení mříže poklopem), resp. přímo do potrubí dešťové kanalizace. V další části úseku je odvodnění zajištěno do stávajících vpustí. Podél silnice je pod chodníkem navržena podélná drenáž (drenáž HD-PE průměru 100 mm, obsyp frakce 8/32, obalit filtrační geotextilií), vyústění drenáže je do šachet vpustí.

Na konci úseku se v místě stávajícího vyústění / zaústění potrubí propustku provede výšková úprava stávající betonové konstrukce, tak aby bylo možné pod úroveň projektovaného chodníku osadit zákrytovou betonovou desku (v zákrytové desce se v šířce stávajícího vtoku vynechá otvor pro čištění, který se v úrovni povrchu osadí ocelovým pozinkovaným pororoštem), rovněž se provede oprava dva šachty a oprava dna vtoku (zpevnění lomovým kamenem).

- Konstrukce vozovky chodníku je navržena v souladu s TP 170. Provede se netuhá vozovka s krytem z dlažby a nestmelenou podkladní vrstvou (v místech sjezdů je konstrukce zesílena).

- Stávající sjezdy mimo profil nového chodníku zůstanou zachovány, úpravy zahrnují pouze výškové vyrovnání (návaznost na nový chodník), které se provede pouze v nutném rozsahu tak, aby byla zachována funkčnost sjezdů a nedošlo ke zhoršení stavu a omezení obslužnosti nemovitostí, resp. pozemků. Úpravy se provedou ve stejném provedení jako je stávající stav (dlažba, asfaltový kryt nebo nestmelený kryt).

- Dle potřeby se v části úseku vedené podél pozemku domu č. p. 145 provede úprava stávajícího oplocení – demontáž výplně, nabetonování podezdívky oplocení, zpětná montáž výplně.

- Okolní plochy se v rozsahu dle situace upraví vegetačními úpravami (ohumusování a zatravnění).

- Součástí úseku CH1 je veřejné osvětlení:

Navrhované parametry

- Kabel CYKY 4x10 mm2			190 m

- Korunová chránička 			150 m

- Osvětlovací stožár 5 m + svítidla		5 ks

Základní technický popis

- Napěťová soustava – 3PE-N, AC, 400/230 V, 50 Hz, distribuční síť TN – C.

- Ochrana před úrazem el. proudem živých částí – krytím. Ochrana před úrazem el. proudem neživých částí – automatickým odpoj. od zdroje.

- Instalovaný výkon připojované části – 0,6 kW.

- Napájecí kabel VO CYKY 4x10mm2 bude uložen do chodníku v trubce. Trasa uložení navrženého kabelu, vč. stožárů se svítidly, jsou orientačně zakresleny v situaci. Uložení musí odpovídat ČSN33 2000-5-52ed.2 a ČSN 736005. V prostoru ochranného pásma inženýrských sítí musí být provedeno uložení kabelu dle požadavků správce jednotlivých sítí. Nově položený kabel VO vč. stožárů VO, musí být geodeticky zaměřeno a předáno v digitální podobě.

Připojení na technickou infrastrukturu

- Nová kabelová trasa VO bude napojena ze stávajícího nadzemního vedení VO osazeného na PB NN.

- Na stávající sloup nn bude osazena pojistková skříň, přes kterou bude proveden kabelový svod do terénu.

Bezpečnost při užívání stavby

- Pracovníci pověření obsluhou a údržbou elektrického zařízení, musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. č.50/78 Sb. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazu elektrickým proudem a znalost postupu a hlášení závad na svěřeném zařízení.

- Před revizí a uvedením do provozu je uživatel povinen určit osoby zodpovědné za provoz, údržbu a obsluhu jednotlivých zařízení.

- Výchozí revize provede dodavatel montážních prací dle ČSN 331500. Další periodické revize provede provozovatel v intervalech výše uvedenou normou dle účelu provozu a po každé vyvolané poruchou či poškozením zařízení.

- Součástí prací je instalace ukazatele rychlosti (informativního radaru) – ukazatel bude instalován na silnici III/36049 (na začátku obce ve směru od Rousměrova) na stávající sloup NN u domu č. p. 147 (poloha – viz situace). Ukazatel rychlosti (informativní radar) představuje zařízení pro měření a zobrazení rychlosti projíždějících vozidel (provedení a parametry dle požadavků stavebníka), napojení zařízení bude z rozvodu veřejného osvětlení.

ÚSEK CH2

- Úsek délky 61,31 m je veden po pravé straně silnice, začátek je v místě křižovatky s místní komunikací (mezi domy č. p. 143 a 145, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH1), konec je v místě křižovatky s místní komunikací (mezi domem č. p. 143 a hasičskou zbrojnicí, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH3).

- Směrové vedení chodníku je dáno směrovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje pravý okraj silnice (ve stávajícím uspořádání jsou osazeny obrubníky, tj. jejich poloha je dána stávajícím stavem, v úseku jsou splněny požadavky správce komunikace na minimální šířku silnice 5,50 m v případě jednostranného zvýšeného obrubníku, resp. 6,00 m v případě oboustranného zvýšeného obrubníku).

- Výškové vedení chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje výšku silnice (podélný sklon se pohybuje od 0,55 do 2,82 %).

- Základní šířka chodníku je 1,50 m, na začátku a na konci úseku je chodník v místech pro přecházení rozšířen.

- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % (směrem k silnici).

- Na rozhraní asfaltového krytu silnice a řešeného chodníku je navržen silniční obrubník převýšený v základním uspořádání +0,12 m, v místech pro přecházení na začátku a na konci úseku a v místech sjezdů se použije nájezdový obrubník převýšený +0,02 m, přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se provede plynule na délce splňující požadavky bezbariérového uspořádání (délky rampových části chodníku jsou vyznačeny v situaci, resp. v podélném řezu).

- Na rozhraní chodníku a navazujících zelených ploch je navržen chodníkový obrubník převýšený v základním uspořádání +0,06 m (tvoří vodící linii), v místech sjezdů se provede chodníkový obrubník jako nepřevýšený. Na začátku úseku je chodník proveden až k podezdívce oplocení navrženého v nové poloze.

- Odvodnění chodníku, resp. rovněž silnice je zajištěno do vpustí. V úseku se nachází jedna stávající vpusť – provede se polohová úprava vstupu a výměna vtokové části za obrubníkovou vpusť. Podél silnice je pod chodníkem navržena podélná drenáž (drenáž HD-PE průměru 100 mm, obsyp frakce 8/32, obalit filtrační geotextilií), vyústění drenáže je do šachet vpustí.

- Konstrukce vozovky chodníku je navržena v souladu s TP 170. Provede se netuhá vozovka s krytem z dlažby a nestmelenou podkladní vrstvou (v místech sjezdů je konstrukce zesílena).

- Stávající sjezdy mimo profil nového chodníku zůstanou zachovány, úpravy zahrnují pouze výškové vyrovnání (návaznost na nový chodník), které se provede pouze v nutném rozsahu tak, aby byla zachována funkčnost sjezdů a nedošlo ke zhoršení stavu a omezení obslužnosti nemovitostí, resp. pozemků. Úpravy se provedou ve stejném provedení jako je stávající stav (dlažba, asfaltový kryt nebo nestmelený kryt).

- V začáteční části úseku se na hranici obecního a soukromého pozemku vybuduje nové oplocení délky cca 7 m (podezdívka, ocelové sloupky, drátěná výplň), které se napojí na stávající oplocení (dle potřeby bude i toto stávající oplocení opraveno).

- Okolní plochy se v rozsahu dle situace upraví vegetačními úpravami (ohumusování a zatravnění).

ÚSEK CH3

- Úsek délky 74,67 m je veden po pravé straně silnice, začátek je v místě křižovatky s místní komunikací (mezi domem č. p. 143 a hasičskou zbrojnicí, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH2), konec je v místě křižovatky s místní komunikací (mezi kulturním domem a kostelem, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH4).

- Směrové vedení chodníku je dáno směrovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje pravý okraj silnice (ve stávajícím uspořádání jsou osazeny obrubníky, tj. jejich poloha je dána stávajícím stavem, v úseku jsou splněny požadavky správce komunikace na minimální šířku silnice 5,50 m v případě jednostranného zvýšeného obrubníku, resp. 6,00 m v případě oboustranného zvýšeného obrubníku).

- Výškové vedení chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnice, kdy chodník kopíruje výšku silnice (podélný sklon se pohybuje od 1,25 do 6,93 %).

- Základní šířka chodníku je 1,50 m, na začátku a na konci úseku je chodník v místech pro přecházení rozšířen.

- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % (směrem k silnici).

- Na rozhraní asfaltového krytu silnice a řešeného chodníku je osazen silniční obrubník převýšený v základním uspořádání +0,10 až +0,12 m, v místech pro přecházení na začátku a na konci úseku a v místech sjezdů se použije nájezdový obrubník převýšený +0,02 m, přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se provede plynule na délce splňující požadavky bezbariérového uspořádání (délky rampových části chodníku jsou vyznačeny v situaci, resp. v podélném řezu).

- Na rozhraní chodníku a navazujících zelených ploch je navržen chodníkový obrubník převýšený v základním uspořádání +0,06 m (tvoří vodící linii), v místech sjezdů se provede chodníkový obrubník jako nepřevýšený.

- Odvodnění chodníku, resp. rovněž silnice je zajištěno do vpusti. Na začátku úseku je navržena nová vpusť (třída zatížení minimálně D400, přípojka se zápachovou uzávěrou, v úrovni povrchu komunikace se osadí mříž – žebra kolmo na směr jízdy – bezpečnost cyklistů) zaústěná přímo do potrubí dešťové kanalizace. Podél silnice je pod chodníkem navržena podélná drenáž (drenáž HD-PE průměru 100 mm, obsyp frakce 8/32, obalit filtrační geotextilií), vyústění drenáže je do šachty vpusti.

- Konstrukce vozovky chodníku je navržena v souladu s TP 170. Provede se netuhá vozovka s krytem z dlažby a nestmelenou podkladní vrstvou (v místech sjezdů je konstrukce zesílena).

- Stávající sjezdy mimo profil nového chodníku zůstanou zachovány, úpravy zahrnují pouze výškové vyrovnání (návaznost na nový chodník), které se provede pouze v nutném rozsahu tak, aby byla zachována funkčnost sjezdů a nedošlo ke zhoršení stavu a omezení obslužnosti nemovitostí, resp. pozemků. Úpravy se provedou ve stejném provedení jako je stávající stav (dlažba, asfaltový kryt nebo nestmelený kryt).

- Součástí prací je instalace ukazatele rychlosti (informativního radaru) – ukazatel bude instalován na silnici III/36049 (ve směru od Vídně / Cyrilova) na stávající sloup NN u domu č. p. 134 (poloha – viz situace). Ukazatel rychlosti (informativní radar) představuje zařízení pro měření a zobrazení rychlosti projíždějících vozidel (provedení a parametry dle požadavků stavebníka), napojení zařízení bude z rozvodu veřejného osvětlení.

- Okolní plochy se v rozsahu dle situace upraví vegetačními úpravami (ohumusování a zatravnění).

ÚSEK CH4

- Úsek délky 37,28 m je veden po pravé straně silnice, začátek je v místě křižovatky s místní komunikací (mezi kulturním domem a kostelem, místem pro přecházení zde navazuje ÚSEK CH3), konec je v místě konce upravené nástupní hrany autobusové zastávky (zde navazuje stávající chodník).

- Směrové vedení chodníku je dáno směrovým uspořádáním silnice a stávajícího autobusového zálivu a silnice, kdy chodník kopíruje pravý okraj silnice, resp. návazně okraj autobusového zálivu. Silnice zde má minimální šířku požadovanou správcem silnice (5,50 m v případě jednostranného zvýšeného obrubníku, resp. 6,00 m v případě oboustranného zvýšeného obrubníku).

- Výškové vedení chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnice a stávajícího autobusového zálivu, kdy chodník kopíruje výšku silnice a návazně výšku autobusového zálivu (podélný sklon se pohybuje od 0,97 do 7,19 %).

- Základní šířka chodníku je 1,50 m, v začáteční části je chodník v návaznosti na stávající stav rozšířen. V místě nástupiště stávající autobusové zastávky je šířka chodníku – nástupiště 2,20 m (šířka 2,20 m je minimální požadovaná dle ČSN 73 6425-1).

- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % (směrem k silnici).

- Na rozhraní asfaltového krytu silnice a řešeného chodníku je navržen silniční obrubník převýšený v základním uspořádání +0,12 m, v místě pro přecházení na začátku úseku se použije nájezdový obrubník převýšený +0,02 m, přechod mezi silničním a nájezdovým obrubníkem se provede plynule na délce splňující požadavky bezbariérového uspořádání (délky rampových části chodníku jsou vyznačeny v situaci, resp. v podélném řezu).

V místě autobusové zastávky se v rámci navržené úpravy nástupní hrany použije zastávkový obrubník převýšený +0,20 m, přechody na silniční obrubníky se provedou plynule na délce 1,00 m (splňuje požadavky bezbariérového uspořádání).

- V celé délce úseku je chodník proveden až ke stávající opěrné zdi, resp. ke stávajícímu přístřešku.

- Odvodnění chodníku, resp. rovněž silnice je zajištěno do vpustí. V úseku jsou dvě stávající vpusti. Podél silnice je pod chodníkem navržena podélná drenáž (drenáž HD-PE průměru 100 mm, obsyp frakce 8/32, obalit filtrační geotextilií), vyústění drenáže je do šachet vpustí.

- Konstrukce vozovky chodníku je navržena v souladu s TP 170. Provede se netuhá vozovka s krytem z dlažby a nestmelenou podkladní vrstvou (v místech sjezdů je konstrukce zesílena).

- Součástí prací je provedení navrženého dopravní značení a označníku zastávky v místě autobusové zastávky.

c)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, 	geotechnický průzkum apod.

Pro účely zpracování dokumentace byla pořízena digitální účelová technická mapa zájmového území (polohopis a výškopis) s orientačním zákresem situační polohy inženýrských sítí (vyznačení sítí je pouze orientační a jejich polohu nelze odměřovat z výkresové dokumentace, před započetím zemních prací je nutno zajistit vytýčení veškerých sítí) a podklad se zákresem pozemků dle katastru nemovitostí včetně údajů o dotčených pozemcích (katastrální území, parcelní číslo, číslo listu vlastnictví, způsob využití a druh pozemku a vlastnické právo).

Byla provedena prohlídka dotčeného území.

Byly vyhledány údaje z územního plánu.

Za účelem návrhu konstrukce vozovky byly zjištěny klimatologické údaje (index mrazu).

Další průzkumy nebyly objednatelem stavby požadovány.

d)	vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Vzhledem k malému rozsahu stavby není provedeno členění na stavební objekty.

e)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Vstupní údaje – návrhová úroveň porušení (TP 170):

- D1 pro rozšíření silnice,

- D2 pro chodníky a chodníky v místech sjezdů.

Třída dopravního zatížení (TP 170, ČSN 73 6114):

- V pro rozšíření silnice.

- O pro chodníky v místech sjezdů.

- CH pro chodníky.

Podloží – typ P III.

Index mrazu – 523 °C.

CHODNÍK, NÁSTUPIŠTĚ – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY

- betonová dlažba (zámková)			DL		  60 mm	ČSN 73 6131

- lože dlažby – drcené kamenivo fr. 4/8		HDK 4/8	  30 mm	ČSN 73 6131

- štěrkodrť					ŠDA GE     min.	200 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

- celkem						    min.	290 mm

- zhutněná zemní pláň, Edef,2 = min. 30 MPa (v případně nesplnění nutná úprava podloží vozovky – aktivní zóny), min. 100 % PS

- podkladní vrstva ze štěrkodrti – Edef,2 = min. 50 MPa, poměr Edef,2 / Edef,1 = max. 2,5

- v rozsahu nové vozovky se mimo stávající zpevněné plochy provede odhumusování

CHODNÍK V MÍSTĚ SJEZDU – KRYT Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY

- betonová dlažba zámková			DL		  80 mm	ČSN 73 6131

- lože dlažby – drcené kamenivo fr. 4/8		HDK 4/8	  40 mm	ČSN 73 6131

- štěrkodrť					ŠDA GE     min.	250 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

- celkem						    min.	370 mm

- zhutněná zemní pláň, Edef,2 = min. 30 MPa (v případně nesplnění nutná úprava podloží vozovky – aktivní zóny), min. 100 % PS

- podkladní vrstva ze štěrkodrti – Edef,2 = min. 60 MPa, poměr Edef,2 / Edef,1 = max. 2,5

- v rozsahu nové vozovky se mimo stávající zpevněné plochy provede odhumusování

ROZŠÍŘENÍ SILNICE – ASFALTOVÝ KRYT

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy		ACO 11	  40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1

- postřik spojovací – kat. asf. emulze		PS-C		0,35 kg/m2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808

- asfaltový beton pro ložní vrstvy		ACL 22+	  80 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1

- postřik infiltrační – kat. asf. emulze		PI-C		0,60 kg/m2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808

- štěrkodrť					ŠDA GE		200 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

- štěrkodrť					ŠDA GE     min.	180 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

- celkem						    min.	500 mm

- zhutněná zemní pláň, Edef,2 = min. 45 MPa (v případně nesplnění nutná úprava podloží vozovky – aktivní zóny), min. 100 % PS

- ochranná vrstva ze štěrkodrti – E def,2 = min. 70 MPa, poměr Edef,2 / Edef,1 = max. 2,5

- podkladní vrstva ze štěrkodrti – Edef,2 = min. 100 MPa, poměr Edef,2 / Edef,1 = max. 2,5

- v rozsahu nové vozovky se mimo stávající zpevněné plochy provede odhumusování

ÚPRAVY V MÍSTECH SJEZDŮ

Stávající sjezdy mimo profil nového chodníku zůstanou zachovány – úpravy zahrnují pouze výškové vyrovnání (zajištění návaznosti na nový chodník), a to pouze v nutném rozsahu tak, aby byla zachována funkčnost sjezdů a nedošlo ke zhoršení stavu a omezení obslužnosti nemovitostí, resp. pozemků. Úpravy se provedou ve stejném provedení jako je stávající stav (dlažba, asfaltový kryt, nebo nestmelený kryt).

Všeobecné technologické požadavky. Požadovaná únosnost zemní pláně vyjádřená minimálním modulem přetvárnosti Edef,2 je 30 MPa, nebo 45 MPa – viz výše jednotlivé skladby (v případně nesplnění nutná úprava podloží vozovky – aktivní zóny), minimální požadované zhutnění je 100 % PS. Materiál aktivní zóny nesmí být namrzavý.

Pokládka konstrukčních vrstev ze štěrkodrtí se řídí ČSN 73 6126-1. Zejména bude dodržena předepsaná tloušťka pokládané vrstvy, bude provedeno řádné zhutnění s dodržením rovnosti vrstev.

Provedení dlážděných povrchů se řídí ČSN 73 6131, kdy je třeba opět dbát zejména na finální rovnost povrchu a rovněž na tloušťku lože dlažby (projektová tloušťka je dle navržené skladby konstrukce vozovky 40 mm, resp. 30 mm, při realizaci nesmí být tloušťka lože větší než 50 mm, jinak hrozí tvorba trvalých deformací na povrchu dlažby).

Provedení asfaltových vrstev se řídí ČSN 73 6121, zejména je nutné dbát na řádné zhutnění vrstev a finální rovnost povrchu. Obrusná vrstva je navržena z asfaltové směsi ACO 11 (nemodifikovaný asfalt), případné nahrazení jiným druhem asfaltové směsi by mělo být projednáno s projektantem (nedoporučuje se použití asfaltové vrstvy ACO 11S). Veškeré pracovní spáry v úrovni obrusné vrstvy je nutné v co nejkratší době po pokládce obrusné vrstvy řádně utěsnit (asfaltovou zálivkou aplikovanou za horka) tak, aby do vozovky nepronikala v místě spár voda.

Obrubníky, případně další betonové prvky budou kladeny na podkladní beton s boční opěrou (beton C16/20 XF1, minimální tloušťka 100 mm, v případě palisády obetonování betonem C20/25 XF1, minimální tloušťka 150 mm). Dělení obrubníků a dalších betonových prvků bude prováděno zásadně řezáním na požadovaný rozměr, oblouky budou vytvořeny ze segmentů přiměřených délek nebo ze speciálních kusů požadovaného poloměru.

Při realizaci budou dodržovány příslušné ČSN, ČSN-EN a TP pro stavbu pozemních komunikací ve znění platném v době zpracování projektové dokumentace.

Kontrolní zkoušky. Nedílnou součástí stavebních prací musí být v rámci realizace stavby ze strany zhotovitele rovněž provedení příslušných kontrolních zkoušek dle požadavků příslušných ČSN, případně ČSN EN pro jednotlivé rozhodující technologie (přejímka podloží vozovky, ochranná a podkladní vrstva, krytové vrstvy). Právem objednatele stavby je provádění nezávislé kontrolní činnosti.

f)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Režim povrchových a podzemních vod. Pro účely návrhu konstrukce vozovky se uvažuje pendulární vodní režim podloží vozovky.

Zásady odvodnění. Viz odstavec b).

Ochrana pozemní komunikace. Není řešeno.

g)	návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 	informace a dopravní telematiku

Návrh dopravního značení (SDZ – svislé dopravní značení, VDZ – vodorovné dopravní značení).

- V místech autobusových zastávek navrženo SDZ IJ 4b ZASTÁVKA.

- Úprava stávajícího dopravního značení – přeložení mimo profil nového chodníku.

- Ostatní stávající SDZ a VDZ bez úprav.

Dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku – není navrženo.

h)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Nejsou známé.

i)	vazba na případné technologické vybavení

Stavba neobsahuje žádné technologie.

j)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Vhledem k charakteru stavby není řešeno.

k)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 	staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. S ohledem na charakter stavby se jedná zejména požadavky stanovené v příloze 1 a v příloze 2 uvedené vyhlášky.

Celistvost trasy, návaznost tras pro pěší

Bezbariérová trasa musí být celistvá a musí odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb.

- Chodník řeší v uceleném úseku trasu pro pěší podél silnice III/36049 v obci Bory, část Horní Bory.

- Účelem je zajištění bezpečné bezbariérové trasy pro pohyb chodců (včetně dětí) v okrajové a centrální části obce, v trase se nacházejí autobusová zastávka (součástí řešení je úprava nástupních hrany).

Zásady řešení zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

- Základní uvažovaná šířka chodníku je 1,50 m (dle místních podmínek a rovněž v místech pro přecházení je šířka chodníku větší).

- Překážky v trase – v trase chodníku se nevyskytují překážky. Dopravní značky se přeloží mimo profil chodníku.

- Podélný sklon:

- Nepřesahuje v převážné délce úseku dovolenou hodnotu 8,33 %, pouze na jednom místě je na délce 24,90 m (místo vyznačeno v situaci) dovolený sklon překročen (pro toto místo je nutná výjimka z požadavků vyhlášky 398/2009 Sb.).

- Není větší než 5,00 % na délce větší než 200 m – není třeba navrhovat odpočívadla.

- Výškové uspořádání chodníku je dáno výškovým uspořádáním silnice III/36049.

- Průběh podélného sklonu chodníků je patrný z výkresu podélného řezu.

- Technické řešení rampových částí chodníku v místech pro přecházení, ukončení chodníku a sjezdů:

- Sklony rampových částí chodníku splňují požadavek na maximální výsledný sklon do 12,5 % (a to včetně započítání vlastního podélného sklonu chodníku).

- S ohledem na podélný sklon chodníku lze rampové části pro splnění uvedeného požadavku realizovat u převážné většiny ramp na délce 1,00 m, resp. 1,50 m, větší délky jsou navrženy pouze u několika ramp.

Délky rampových částí jsou uvedeny v situaci a podélném řezu, výsledné podélné sklony pak v podélném řezu.

- Z hlediska materiálového řešení budou rampové části provedeny z plynule zapuštěných silničních obrubníků, nebo přechodových obrubníků.

- Příčný sklon:

- Navržen 1,50 % (splňuje požadavek na dovolenou hodnotu max. 2,00 %).

- Chodníky jsou řešeny tak, aby byla dodržena vodící linie pro zrakově postižené osoby.

- Přirozenou vodící linii tvoří obrubník na rozhraní chodníku a navazujícího zeleného pásu (převýšení obrubníku min. +0,06 m), nebo podezdívky stávajícího oplocení, případně palisáda (převýšená min. +0,06 m).

- Přirozená vodící linie není nikde přerušena na délku větší než 8,00 m – umělá vodící linie není navržena.

- Místa pro přecházení:

- Délka splňuje požadavek na max. délku 6,50 m (v ose přecházení) – viz situace.

- Bezbariérová úprava obrubníku – nájezdový obrubník převýšený max. +0,02 m.

- Varovný pás – šířka 0,40 m, v délce sníženého obrubníku (pod +0,08 m).

- Signální pás – šířka 0,80 m, signální pás je od varovného pásu odsazen o 0,30 m. Délka signálních pásů min. 1,50 m, resp. min. 1,00 m (snížená délka signálních pásů z důvodů stísněných stávajících podmínek, kdy stávající pozemkové uspořádání neumožňuje provedení signálních pásů v plné požadované délce). Signální pás navazuje na vodící linii.

- Snížené obrubníky – sjezdy, ukončení chodníku:

- Bezbariérová úprava obrubníku – nájezdový obrubník převýšený max. +0,02 m.

- Varovný pás – šířka 0,40 m, slepecká dlažba (s výstupky), barva červená, v délce sníženého obrubníku (pod +0,08 m).

- Pro délky sjezdů (délka snížené hrany obruby) platí požadavek ČSN 73 6110, čl. 10.1.2.12, tj. délka maximálně 6 m.

- Autobusové zastávky:

- Bezbariérová úprava obrubníku – zastávkový obrubník převýšený +0,20 m.

- Signální pás – šířka 0,80 m, slepecká dlažba (s výstupky), barva červená. Signální pás v místě nástupu do vozidla, resp. označníku zastávky s návazností na vodící linii.

- Bezpečnostní odstup u hrany zastávky – šířka 0,50 m (v šířce 0,20 m je bezpečnostní odstup vyznačen na zastávkovém obrubníku, navazující část bezpečnostního odstupu v šířce 0,30 m se vyznačí zámkovou dlažbou červené barvy bez výstupků!).

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

V návaznosti na požadavky vyhlášky nejsou v rámci projektového řešení navržené úpravy pro osoby se sluchovým postižením (stavba místa, které by bylo nutné vybavit zvukovou signalizací).

Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

- Výrobky pro hmatové prvky zajišťující samostatný pohyb osob se zrakovým postižením nelze na řešené stavbě použít k jinému účelu.

Jde o stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobky musí splňovat požadavky TN TZÚS 12.03.04 až 07 (definuje detailní technické a uživatelské vlastnosti výrobků).

- Povrch je navržen z betonové zámkové dlažby, barva dlažby je přírodní (šedá), vyjma bezbariérových úprav (viz níže). Navržený materiál povrchu a celková skladba konstrukce zaručují požadovanou rovnost, pevnost a odolnost proti skluzu.

Upozorňuje se na požadavek na dodržení hmatového kontrastu v místech varovných a signálních pásů. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři min. 250 mm. Rovinný povrch je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany, povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav.

- Varovné a signální pásy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby – slepecká dlažba s výstupky (výstupky tvaru kulových úsečí, nebo komolých kuželů s průměrem 20 mm až 25 mm a výškou 4 mm až 5,5 mm s roztečí výstupků 50 mm až 100 mm), barva červená.

Navržené materiály zaručují požadovanou rovnost, pevnost a odolnost proti skluzu, je zajištěn požadovaný kontrast (červená, resp. bílá barva) a požadované hmatové vnímání povrchu.

Materiál použitý pro vytvoření signálních a varovných pásů nelze na veřejně přístupných plochách a komunikacích použít k jinému účelu.

- Velký důraz je třeba klást na provedení přechodů (rozhraní) mezi jednotlivými druhy dlažeb. Je bezpodmínečně nutné, aby nedocházelo k prolínání jednotlivých vzorů dlažeb (šedá základní dlažba s červenou dlažbou varovných pásů apod.). Vždy je nutné dodržet jednoznačné linie různých povrchů a jednotlivé dlažební prvky v těchto místech přiřezávat.

Řešení během výstavby – pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- Území není v současném stavu bezbariérově přístupné – požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou.